一、样品制备：

在收集标本前都必须有一个完整的计划，必须清楚要检测的成份是否足够稳定。新鲜标本应尽早检测，对收集后当天就进行检测的标本，应及时储存在4℃备用。如因特殊原因需要定期、多次收集标本，请取材后，将标本及时分装后放在-20℃或以下条件下保存。由于蛋白样品多不稳定，极易降解，应避免反复冻融，以减少对实验的影响。

液体类标本：

液体类标本包括血清、血浆、细胞培养上清等。

血清（推荐）：室温血液自然凝固10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

血浆：应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂，混合10-20分钟后，离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

细胞培养上清：检测分泌性的成份时，用无菌管收集。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。检测细胞内的成份时，用PBS（pH7.2-7.4）稀释细胞悬液，细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融，以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右（2000-3000转/分）。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成，应再次离心。

* 所有样本收集后，应及时分装避免样本反复冻融。

* 所有存样管口需以封口膜封好；

* 所有样品管壁需要用防水记号笔清晰标明编号（便于区分即可）

* 若一个指标做复孔检测应不少于250ul，做单孔检测应不少于120ul；建议客户样本量充足，提供500ul以上

二、运输条件：

寄送样本务必要在干冰+蓝冰中运输，根据运输时间放足够量干冰，避免样本暴露于常温状态。

* 请务必在样品管上标注清晰分组或者相关信息（避免被擦拭掉）

三、 检测信息采集单

| 客户信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 电 话 |  |
| 电子邮件 |  | QQ |  |
| 单位、科室及职务 |  |  |  |
| 代测服务代理商 |  |  |  |
| 样品信息 |  |  |  |
| 样品种属来源 | 请选择 A.人 B.大鼠 C.小鼠 D.其它(请说明) |  |  |
| 样品类型 | 请选择 A.血清 B.血浆 C.细胞培养上清 D.其它(请说明) 血浆样本请注明抗凝剂_________________ |  |  |
| 样品信息（可根据样本实际数量增加行数） | 样本管编号*; 样本分组; 样本类别*; 样本量*; 样本收集日期*; 检测指标. |
| 样品保存条件 | 如：离心后-20度保存 |  |  |
| 检测指标（或者试剂盒厂家，货号） |  |  |  |
| 检测要求 | 请选择 A.单孔 B.复孔 C.三孔 D.其他(请说明) |  |  |
| 样品是否经过特殊处理？请简要说明。 | 举例，小鼠经过XXX药物处理（需要提供具体的用量或者处理时间） |  |  |
| 检测完剩余样品是否寄回 | 请选择 A.不寄回 B.寄回 C.其他(请说明) |  |  |
| 备注 |  |  |  |

* 3个以内检测指标，5-10个工作日出结果，量多顺延。（默认收到样本的第二天作为服务周期的第一天。）

*实验完成后剩余的样本和试剂盒，如果客户希望寄回，请提前告知并自付邮费。若无说明默认保存3个月，过期将处理。